HD Lisa 2

Lähteülesanne

Pikva Kaunissaare kergliiklustee ehitusprojekti koostamiseks

- Tellija: Anija vallavalitsus, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald, 74305, kontakt projekteerimise küsimustes Inga Vainu, tel 5272963

- Projekti eesmärk: Projekteerijal projekteerida Pikva-Kaunissaare uus kergliiklustee eelprojekti staadiumis vastavalt projekteerimistingimustele ja allpool kirjeldatud tingimustele. Projekt esitatakse toetuse saamiseks meetmesse, mille link on https://rtk.ee/kohaliku-omavalitsuse-investeeringud-jalgratta-voi-jalgteedesse-ii-voor-sf .

- Projekti koosseis

  - Teetrassi pikkus on kokku ligikaudu 4,53 km.

  - Projekteerijal koostada ehitusprojekt ühes osas Pikva küla Pulliaida sissesõiduteest (XY: 6571974.20, 578047.97) kuni Kaunissaare-Kehra kergliiklustee ühenduseni (XY: 6575657.92, 576611.65).

- Üldtingimused

  - Kergliiklusteede projekteerimisel tuleb Projekteerijal arvestada projekteerimistingimusi, mis on kättesaadavad internetis E-Ehituse platvormil: projekteerimistingimused nr xxxxx

  - Töö hulka arvestada projekteerimistingimuste menetluste juures olevad maaomanike ettepanekud ning kooskõlastajate tingimused. Kooskõlastuste ja kaasamise koondtabel on kättesaadav Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt.

  - Töö hulka arvestada ka kergliiklustee asukoha võimalikud ja vajalikud muutmised, mille vajadus võib selguda projekteerimise käigus.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 09.01.2020 määrusele nr 2 „Tee ehitusprojektile esitatavatele nõuded“ https://www.riigiteataja.ee/akt/120112020004.

    - Määruse § 1 lõige 4 kohaselt on määruses sätestatud miinimumnõuetest teeomaniku nõusolekul lubatud kõrvale kalduda alternatiivsete projektlahenduste katsetamiseks, sealjuures tagades kõigile liiklejatele ohutud liiklemistingimused. Projektlahenduses miinimumnõuetest kõrvalekaldumist tuleb põhjendada. Projekteerijal arvestada sellekohaste Tellija suunistega projekteerimise protsessi ajal.

    - Projekti kooskõlastuste koondtabelis peavad kajastuma lisaks määruse § 6 nõutud infole ka kinnistute nimed, katastriüksuse numbrid ning kaasamise viis (kas e-kirjavahetus, tähitud kiri või telefonivestlus) ja kuupäev. Riigiametitega ja -asutustega kooskõlastab projekti Tellija. Projekteerija kohustuseks on kanda kõik kooskõlastajate märkused kooskõlastuste koondtabelisse.

  - Projekteerijal tuleb koostada kergliiklustee aluse maa kasutamise plaanid iga maaüksuse kohta eraldi ja projekt kooskõlastada kirjalikult kõigi maaomanikega.

- Tehnilised tingimused

  - Teostada topo-geodeetiline mõõdistus juhindudes Transpordiameti juhendi „Täiendavad nõuded topo-geodeetilisele uuringule teede projekteerimisel“ nõuetest.

  - Teostada geoloogilised uuringud ja laboratoorsed katsetused vastavalt Transpordiameti juhendi „Geotehniliste uuringute juhis“ nõuetele.

    - Kergliiklusteede uuringutel arvestada järgmisi eritingimusi:

- Pinnaseuuringute vahekaugus piki teetrassi maksimaalselt 500 m.

- Kavandatava tee ristlõikes piisab ühest uuringupunktist.

- Täiendavad uuringupunktid teha ristuvate peakraavide, ojade ja jõgede asukohas.

- Uuringupunkti sügavus minimaalselt pinnakatte paksus + 1 m, aga summaarselt mitte vähem kui 2 m.

  - Koostada tee konstruktsiooni (aluspinnas, muldkeha, teekatend) tehnilised lahendused, mille hulgas stabiilsuse, vajumite, kandevõime ja külmakergete arvutused, koos lähte-eelarvetega Teetööde Tehniliste kirjeldustele vastavas vormis ning nende omavahelise rahalise võrdlusega järgmiselt:

    - Kergliiklusteed liivpinnasega geoloogilistes tingimustes. Üks tehniline lahendus: pinnase ja muldkeha planeerimine ja tihendamine koos teekatendiga, mis vastab kirjeldustele p. 6.

    - Kergliiklusteed muudes geoloogilistes tingimustes (pinnakattes nt turbapinnased, savi-, möllpinnased). Kolm tehnilist lahendust koos teekatendiga, mis vastab kirjeldustele p. 6:

- hüdrauliliste sideainetega pinnase ja mulde stabiliseerimine;

- geokärjega mulde stabiliseerimine;

- jäiga geovõrguga (ribid ja nende liited on monoliitsed) mulde stabiliseerimine.

    - Sõidutee (mahasõidud). Üks tehniline lahendus: aluspinnase ja muldkeha planeerimine ja tihendamine koos teekatendiga.

  - Alapunkti 5.4.2 lahendustes vajadusel ette näha aluspinnase eel- või ülekoormamist vms meetmeid lõpp vajumite ja/või vajumite erinevuste limiteerimiseks.

  - Lõpp vajumite piirväärtused ja vajumite erinevused (väärtus tee pikisuunas teatud omavahelisel kaugusel) lepitakse Projekteerija arvutuste järgi kokku Tellijaga projekteerimistöö ajal.

  - Projekteerida sadevee lahendus, eelistatult avatud kraavidega arvestades, et eramaade niiskusreziim paraneks peale kergliiklustee väljaehitamist.

  - Projekteerida tänavavalgustus Pikva küla keskosasse vastavalt Transpordiameti tingimustele.

  - Pikva küla keskosas arvestada erilahendustega, nt võimalik tee ületuskoht ja kergliilustee lõik teisele poole teed.

- Kergliiklusteede teekatendi täiendav kirjeldus

  - Kergliiklustee projekteerida hüdraulilis(t)e sideaine(te)ga stabiliseeritud alus (kihipaksus h=10-12 cm) ja teekatteks kergliiklusteele sobiv asfalt.

  - Katendite arvutamisel lähtuda arvestuslikust liiklussagedusest ööpäevas (24 h): kuni 30 kergliiklussõidukit päevas ja üks teehooldusmasin.

  - Kergliiklusteede katte laiuseks on 2,50 m.